默认针对相机已运行run_00_calibrate_camera.py，获得了yaml文件，xmap_*, ymap_*

代码运行：

运行run.py即可

结果参数：

命令行界面的ROIW, ROIH

maps目录下的

nearest_0-3.bin

weight_0-3.txt

如下注释可得到2D拼接参数

如下不注释可得到3D拼接参数

可调整参数：

surround_view/param_settings.py

输出拼接结果：

results/result_2d.jpg

源图片路径

images_root = "images/img5_20230314"

确定视野范围：

per_size = 50  # 棋盘格尺寸，数值越大，画面视野越小，值大概在10~70

确定车长宽比例，如武警两栖车摄像头之间的长宽距离比例为2.357：

car_w_num = 1  # 汽车横向占棋盘格数量

car_h_num = car_w_num * 2.357  # 汽车纵向占棋盘格数量

确定棋盘格区域大小，注意保持与实际一致：

w_num = 11.8  #横向棋盘格总数量

h_num = 18.7  #纵向棋盘格总数量

尽量如下公式保持标定板之间的空隙的长宽比例与车长宽比例一致，比如

对于4m*4m的标定板，2.8m的摄像头横向间距，6.6m的摄像头纵向间距，标定区域整体的长宽为：

宽：4+2.8+w+4，长4+6.6+w*(6.6/2.8)+4

其中的w即为标定板与摄像头的摆放间距。为了尽量将标定板摆放至摄像头视野中央，对于两栖车摄像头的高度和角度，建议w取1.2m比较合适, 即标定区域外围长17.4m（车辆前后方向），宽12m（车辆左右方向）。

前后摄像头画面的权重比增加比例

weight_front_back_b = 50    # 越大拼接羽化范围越小，b越大，拼接缝隙越靠近左右摄像头，即画面以前后摄像头内容为主

weight_front_back_a = 1    # 越大拼接羽化范围越小，a越大，拼接缝隙越靠近前后摄像头，即画面以左右摄像头内容为主

# 选点信息

manual_project = 0  # 是否需要人工选点，1为需要，0为不需要

# 若要自动选点，需要debug运行run.py，手动将选点信息保存至param_settings.py中，参照src_gz_5_new 数据，并更改 src 值

在保存选点信息后，后续可通过微调选点坐标，来微调拼接效果。

# 改变透视偏移值

# 透视偏移值正数两侧向内凹，视野更大；负数两侧向外凸，视野更小，但可以与头尾角度融合更好

# 缩进值，正数压缩，视野变大；负数拉伸，视野变小

# 头透视偏移值

offset_t_r = 0

# 尾透视偏移值

offset_w_r = 0

# 头缩进

offset_t_h = 0

# 尾缩进

offset_w_h = 0

# 左右透视偏移值

offset_zy_r = 0

# 左右缩进 default = offset_tw_r

offset_zy_h = 0

其余参数在代码中均有注释。

param_settings_3d.py

本文件调整3D畸变矫正，是否需要添加看实际情况。

输出拼接结果：

results/result_final.jpg

3D模型参数：

# 图片规格1080p，一个棋盘格对应像素数 >9px

# 收缩偏移量

shift = 220

# 边缘收缩速率

compress = 4

# 横向缩放倍数

x_scale = 2.2

# 纵向缩放倍数

y_scale = 2.2

# 半径大小为变成的 1/r_ratio

r_ratio = 8

# 窗口调试 1调试，0不调试 ， 由于窗口调试运行过慢，不建议用

test_loop_3d = 0

其余参数已在代码中作详细注释

函数说明：

get_projection_maps()

输入：无

输出：该相机的画面畸变校正后的x坐标投影矩阵，y坐标投影矩阵

需要操作：第一次时需要手动标记作为变形参照物的矩阵四个角特征点

输入依赖文件：*.yaml, param_settings.py

输出保存文件：*.yaml, xmap_*.txt(int16), ymap_*.txt(int16), project_*.jpg, warped_2d_*.jpg

功能：获取每个相机的投影矩阵，以将画面变形为适合拼接的形状（此处近景周视系统中为鸟瞰图形状）

get_weights()

输入：无

输出：拼接权重

需要操作：无

输入依赖文件：*.yaml, param_settings.py, 相机照片

输出保存文件：weight_*.txt(float32)

功能：获得所有相机的图像的拼接与平滑矩阵

get_maps_2d()

保存2D情况下的拼接映射表

test_2D()

测试未经投影的映射表，生成warped图片，保存为results目录下的“warped_2d_*.jpg”

生成对应的全景图，“result_2d.jpg”

get_maps_3d()

获取该相机经过鱼眼透视及投影的 投影结果图，经过3D投影 的映射表，保存为maps目录下的“map_3d_*.bin”

get_maps_final()

整合鱼眼透视投影映射表与3D投影映射表，保存为maps目录下的“map_final_*.bin”

test_final()

测试最终整合映射表的拼接融合效果，保存为results目录下的“warped_final_*.jpg”

最终全景结果为“result_final.jpg”